智能锁4G+蓝牙通讯协议 - 接口开发文档（V1.0）

## 一、文档概述

### 1. 文档目的

为开发人员提供清晰、可落地的接口实现指南，覆盖智能锁与云平台的4G远程通信、与手机APP的蓝牙近距离交互，确保接口开发符合协议规范，适配现有硬件。

### 2. 适用范围

后端开发：实现平台4G接口、协议适配层逻辑；

APP开发：实现蓝牙BLE接口、本地控制与配置功能；

硬件开发：确认4G/蓝牙模块与接口的适配要求。

### 3. 核心约定

数据传输：4G采用TCP长连接+JSON格式，蓝牙采用BLE GATT协议；

加密标准：AES-128（ECB模式），密钥预共享（PSK）；

校验机制：CRC-32（4G）、CRC-8（蓝牙），确保数据完整性；

接口版本：V1.0，后续迭代需同步更新文档版本。

## 二、4G通讯接口（平台↔智能锁）

### 2.1 接口基础配置

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 通信方式 | TCP长连接，锁终端主动发起连接，断连后30秒自动重连 |
| 服务器地址 | 平台IP：xxx.xxx.xxx.xxx，端口：8080（需替换为实际部署地址） |
| 数据格式 | 二进制报文封装JSON数据，报文结构遵循协议规范 |
| 加密范围 | 报文“数据体”部分，帧头、长度、校验码不加密 |
| 上报周期 | 常规状态5分钟/次，状态变更（开锁/关锁、低电量）实时上报 |

### 2.2 状态上报接口（锁→平台）

#### 基础信息

接口名称：设备状态上报

命令码：0x01（上报）、0x02（平台响应）

数据流向：智能锁终端 → 云平台

#### 请求参数（锁终端发送）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 十六进制 | 是 | 固定值0x55AA |
| 报文总长 | 2 | 十进制 | 是 | 整个报文（含帧头、校验码）的字节长度 |
| 协议版本 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x01 |
| 命令类型 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x01（状态上报） |
| 设备序列号 | 8 | 字符串 | 是 | 4G模块IMEI号（如861234567890123） |
| 数据体 | 可变 | JSON | 是 | 加密后的业务数据，原文格式见下方示例 |
| CRC-32校验码 | 4 | 十六进制 | 是 | 帧头至数据体的CRC-32计算结果（多项式0xEDB88320） |

#### 数据体原文示例（未加密）

JSON { "lockStatus": 1, // 0=关锁，1=开锁 "battery": 78, // 电量百分比（0-100） "4gSignal": 3, // 信号强度（0-5格） "onlineStatus": 1, // 0=离线，1=在线 "lockTongue": 0, // 0=正常，1=卡滞 "lastOperate": { "type": 4, // 1=密码，2=指纹，3=4G远程，4=蓝牙本地 "time": "2024-01-13 16:45:30", "userId": "user003" } }

#### 响应参数（平台返回）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 十六进制 | 固定值0x55AA |
| 报文总长 | 2 | 十进制 | 响应报文总字节数 |
| 协议版本 | 1 | 十六进制 | 0x01 |
| 命令类型 | 1 | 十六进制 | 0x02（上报响应） |
| 设备序列号 | 8 | 字符串 | 与上报报文一致 |
| 数据体 | 可变 | JSON | 加密后的响应数据 |
| CRC-32校验码 | 4 | 十六进制 | 帧头至数据体的CRC-32计算结果 |

#### 响应数据体示例（未加密）

JSON { "code": 0, // 0=成功，非0=失败 "msg": "接收成功", "sequence": "789456"// 报文流水号（与上报报文一致） }

### 2.3 远程控制接口（平台→锁）

#### 基础信息

接口名称：远程开锁/关锁

命令码：0x10（控制）、0x11（锁响应）

数据流向：云平台 → 智能锁终端

#### 请求参数（平台发送）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 十六进制 | 是 | 固定值0x55AA |
| 报文总长 | 2 | 十进制 | 是 | 整个报文字节长度 |
| 协议版本 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x01 |
| 命令类型 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x10（控制指令） |
| 设备序列号 | 8 | 字符串 | 是 | 目标锁IMEI号 |
| 数据体 | 可变 | JSON | 是 | 加密后的控制指令，原文格式见示例 |
| CRC-32校验码 | 4 | 十六进制 | 是 | 帧头至数据体的CRC-32计算结果 |

#### 数据体原文示例（未加密）

JSON { "cmd": "unlock", // unlock=开锁，lock=关锁 "timeout": 30, // 指令有效期（秒） "operator": "admin01",// 操作人标识 "token": "a1b2c3d4e5f6"// 鉴权令牌（平台生成，有效期30秒） }

#### 响应参数（锁终端返回）

#### 响应数据体示例（未加密）

JSON { "code": 0, // 0=执行成功，1=鉴权失败，2=锁体故障，3=超时 "msg": "开锁成功", "sequence": "789456", "currentStatus": 1 // 执行后锁状态（0=关锁，1=开锁） }

### 2.4 参数配置接口（平台→锁）

#### 基础信息

接口名称：4G参数配置

命令码：0x12（配置）、0x13（锁响应）

数据流向：云平台 → 智能锁终端

#### 数据体原文示例（未加密）

JSON { "reportCycle": 300, // 上报周期（秒），默认300 "signalThreshold": 2,// 低信号阈值（≤2格上报告警） "token": "f6e5d4c3b2a1"// 鉴权令牌 }

## 三、蓝牙通讯接口（APP↔智能锁）

### 3.1 接口基础配置

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 蓝牙版本 | BLE 4.2及以上，支持低功耗模式 |
| 通信范围 | ≤10米（无遮挡） |
| GATT服务UUID | 主服务：0x12345678-1234-5678-9abc-def012345678 |
| 安全机制 | 配对时ECDSA密钥交换，通信数据AES-128加密 |
| 核心特征UUID | 控制特征：0x12345679-1234-5678-9abc-def012345678（读写） |
|  | 状态特征：0x1234567A-1234-5678-9abc-def012345678（通知+读） |
|  | 配置特征：0x1234567B-1234-5678-9abc-def012345678（读写） |
|  | 鉴权特征：0x1234567C-1234-5678-9abc-def012345678（读写） |

### 3.2 配对鉴权接口（APP↔锁）

#### 交互流程

APP扫描BLE设备，识别广播名称（格式：Lock_IMEI后6位）；

APP向鉴权特征（0x1234567C）写入设备信息（APP ID+锁IMEI）；

锁终端验证合法性后，返回会话密钥；

APP与锁通过会话密钥进行后续加密通信。

#### 请求参数（APP写入）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作标识 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x01（配对请求） |
| APP ID | 16 | 字符串 | 是 | APP唯一标识（如com.lock.app.001） |
| 锁IMEI | 15 | 字符串 | 是 | 智能锁4G模块IMEI号 |
| CRC-8校验码 | 1 | 十六进制 | 是 | 前22字节的CRC-8计算结果（多项式0x31） |

#### 响应参数（锁返回）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应标识 | 1 | 十六进制 | 0x00（成功）、0x01（失败） |
| 会话密钥 | 16 | 十六进制 | AES-128加密密钥（仅成功时返回） |
| CRC-8校验码 | 1 | 十六进制 | 前17字节的CRC-8计算结果 |

### 3.3 本地控制接口（APP→锁）

#### 基础信息

接口名称：蓝牙本地开锁/关锁

操作特征：控制特征（0x12345679）

数据流向：APP → 智能锁

#### 请求参数（APP写入，加密后）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令标识 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x01（开锁）、0x02（关锁） |
| 开锁方式 | 1 | 十六进制 | 是 | 0x01（APP直接开）、0x02（密码）、 |
| 附加信息 | 可变 | 字符串 | 否 | 密码（6字节）或指纹ID（2字节），开锁方式为0x01时无此字段 |
| 随机数 | 4 | 十六进制 | 是 | 防重放攻击（如0x12345678） |
| CRC-8校验码 | 1 | 十六进制 | 是 | 前N字节的CRC-8计算结果 |

#### 响应参数（锁返回）

| 字段 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行结果 | 1 | 十六进制 | 0x00（成功）、0x01（权限不足）、0x02（锁体故障） |
| CRC-8校验码 | 1 | 十六进制 | 前1字节的CRC-8计算结果 |

### 3.4 4G参数配置接口（APP→锁）

#### 基础信息

接口名称：蓝牙配置4G参数

操作特征：配置特征（0x1234567B）

数据流向：APP → 智能锁

#### 请求数据体示例（加密后JSON原文）

JSON { "platformIp": "xxx.xxx.xxx.xxx", // 平台服务器IP "platformPort": 8080, // 平台通信端口 "imei": "861234567890123", // 4G模块IMEI号 "reportCycle": 300 // 上报周期（秒） }

### 3.5 状态同步接口（锁→APP）

#### 基础信息

接口名称：锁状态同步

操作特征：状态特征（0x1234567A）

数据流向：智能锁 → APP（通知方式）

#### 响应数据体示例（加密后JSON原文）

JSON { "lockStatus": 0, // 0=关锁，1=开锁 "battery": 82, // 电量百分比 "userCount": 8, // 已录入用户数 "faultCode": 0 // 0=无故障，非0=对应故障码 }

## 四、通用错误码说明

### 4.1 系统错误码（通用）

| 错误码 | 说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 操作成功 | - |
| 1001 | 参数缺失 | 检查必填参数是否完整 |
| 1002 | 数据格式错误 | 校验JSON格式或字节流长度 |
| 1003 | 校验码错误 | 重新计算CRC并匹配 |
| 1004 | 加密/解密失败 | 检查密钥是否一致 |
| 1005 | 连接超时 | 检查网络（4G）或距离（蓝牙） |

### 4.2 业务错误码（4G接口）

| 错误码 | 说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 设备未注册 | 平台完成设备绑定后重试 |
| 2002 | 鉴权令牌无效 | 重新获取令牌并重发 |
| 2003 | 锁体故障（锁舌卡滞） | 检查锁体机械结构 |
| 2004 | 指令超时未执行 | 缩短超时时间或重试 |
| 2005 | 设备离线 | 等待设备重连后操作 |

### 4.3 业务错误码（蓝牙接口）

| 错误码 | 说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 3001 | 设备未配对 | 先完成蓝牙配对鉴权 |
| 3002 | 权限不足 | 确认APP为管理员权限 |
| 3003 | 配对失败 | 检查设备IMEI或APP ID合法性 |
| 3004 | 参数配置无效 | 校验IP、端口等格式 |

## 五、开发实现要点

### 5.1 加密实现（AES-128）

密钥：平台/APP与锁终端预共享，长度16字节（如0x0123456789ABCDEF）；

模式：ECB模式，数据块大小128位；

填充方式：PKCS7（数据长度不足16字节时填充）。

### 5.2 CRC校验实现

4G接口：CRC-32，多项式0xEDB88320，初始值0xFFFFFFFF，结果异或0xFFFFFFFF；

蓝牙接口：CRC-8，多项式0x31，初始值0x00，结果不异或。

### 5.3 TCP长连接维护

锁终端：每30秒发送一次心跳包（命令码0x03），平台回应0x04确认；

平台：超过90秒未收到设备数据，标记设备离线。

## 六、测试建议

4G接口测试：使用TCP工具模拟锁终端发送上报数据，验证平台接收与响应；

蓝牙接口测试：使用BLE调试工具（如nRF Connect）模拟APP，读写特征值；

安全测试：验证未加密数据是否被拒绝，篡改校验码是否触发错误；

异常测试：模拟网络中断、蓝牙断连，验证重连机制有效性。

要不要我帮你生成一份接口测试用例模板（含4G和蓝牙接口的测试场景、预期结果），或者导出一份Postman的接口调试配置文件，方便快速开展测试？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)