智能GPS物流锁指令协议手册

## 目录

- 协议总则

- 核心帧结构

- 具体指令详解（下行+上行）

- CRC8校验规则与示例

- 附录（字段定义、状态码对照表）

## 一、协议总则

### 1.1 基础规则（严格遵循现有开发版本）

- 帧标识：所有指令以0xFE为包头，0xFF为包尾，无其他起始/结束符。

- 字节顺序：所有≥2字节的参数（数据长度、间隔时间、IP等）均为低位在前，高位在后（特殊声明除外）。

- 通信方式：采用TCP协议，锁具为客户端，服务器为服务端 。

- 设备ID：上行指令必须携带4字节锁ID（16进制，低字节在前，高字节在后）；下行指令无需携带锁ID。

- 心跳机制：锁具每10秒发送1次心跳包，服务器收到后需下发授时指令（0x21 0x10）响应，否则锁具会频繁重连。

- 连接超时：服务器连续10分钟未收到锁具数据，需主动断开TCP连接。

### 1.2 指令分类

| 指令类型 | 核心用途 | 地址范围 |
| --- | --- | --- |
| 登录类 | 锁具注册登录 | 0x07 |
| GPS相关类 | 定位数据上传、参数配置 | 0x03、0x04、0x21 |
| 电子锁操作类 | 施封/解封/开锁/状态查询 | 0x81、0x03 |
| 系统配置类 | IP修改、重启、版本查询 | 0x31 |
| 新增扩展类 | ICCID/IMEI查询、模式切换 | 0x33、0x32 |

## 二、核心帧结构

### 2.1 下行指令（服务器→锁具）

| 字段 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 固定为0xFE |
| 地址 | 1 | 指令主地址（0x07、0x21、0x31、0x32、0x33、0x81等） |
| 功能码 | 1 | 指令子功能（如0x01=登录、0x2D=电子锁操作） |
| 子功能长度 | 1 | 子功能数据的长度（无则填0x00） |
| 数据长度 | 1 | 总数据长度（从“地址”到“CRC8”的字节数） |
| 数据内容 | N | 指令具体参数（如锁ID、密码、间隔时间等） |
| CRC8校验 | 1 | 校验范围：地址→数据内容，多项式x⁸+x⁵+x⁴+1 |
| 包尾 | 1 | 固定为0xFF |

### 2.2 上行指令（锁具→服务器）

| 字段 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 固定为0xFE |
| 锁ID | 4 | 锁具唯一标识（16进制，低字节在前、高字节在后，如EB524501对应锁ID：0x014552EB） |
| 地址 | 1 | 响应主地址（通常为0x03，登录响应为0x07） |
| 功能码 | 1 | 响应子功能（与下行指令功能码对应或按协议定义） |
| 子功能长度 | 1 | 子功能数据的长度（无则填0x00） |
| 数据长度 | 1 | 总数据长度（从“地址”到“CRC8”的字节数） |
| 数据内容 | N | 响应具体数据（如GPS数据、锁状态、校验结果等） |
| CRC8校验 | 1 | 校验范围：锁ID→数据内容，多项式x⁸+x⁵+x⁴+1 |
| 包尾 | 1 | 固定为0xFF |

## 三、具体指令详解

### 3.1 登录类指令

#### 3.1.1 登录指令（上行：锁具→服务器）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 锁ID | 4 | 如EB524501（低字节在前,ID=21320427） |
| 地址 | 1 | 0x07 |
| 功能码 | 1 | 0x01（登录信息1）/ 0x02（登录信息2） |
| 子功能长度 | 1 | 0x00 |
| 数据长度 | 1 | 0x2E（总数据长度46字节，低位在前） |
| 数据内容 | 46 | 26字节GPS数据 + 15字节IMSI/ICCID（后15位，ASCII码） |
| CRC8校验 | 1 | 校验范围：地址→数据内容，示例值0x18 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

示例（登录信息1）：

Plain Text FE EB524501 07 01 00 2E 81 F6 15 21 06 28 01 31 52 19 11 12 00 16 00 1F 00 00 00 00 00 80 00 3C 50 F0 34 36 30 30 34 31 30 36 38 35 30 33 33 36 33 18 FF

- 解析：GPS数据（26字节）+ IMSI码（460041068503363，ASCII码15字节）+ CRC8（0x18）

### 3.2 GPS相关指令

#### 3.2.1 定时上传间隔设置（下行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 地址 | 1 | 0x21 |
| 功能码 | 1 | 0x03 |
| 子功能长度 | 1 | 0x03 |
| 数据长度 | 1 | 0x0A（总数据长度10字节） |
| 数据内容 | 2 | 间隔时间（单位：秒，0x3C00=60秒、0x6400=100秒） |
| 子功能 | 3 | 示例：01 (需要锁回复0x0316确认信息) 1005（下行指令流水号） |
| CRC8校验 | 1 | 示例：0xB5 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

示例（设置1分钟上传）：

Plain Text FE 2103 03 0A 3C00 011005 59 FF

#### 3.2.2 中心授时指令（下行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 地址 | 1 | 0x21 |
| 功能码 | 1 | 0x10 |
| 子功能长度 | 1 | 0x00 |
| 数据长度 | 1 | 0x19（总数据长度25字节） |
| 数据内容 | 20 | 定长时间字符串（格式：YY/MM/DD,hh:mm:ss+zz，如“22/06/15,16:19:03+08”） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0xFB |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

示例：

Plain Text FE 21 10 00 19 32 36 2F 30 32 2F 32 35 2C 32 30 3A 31 36 3A 32 30 2B 30 38 7B FF

#### 3.2.3 GPS数据上传（上行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 锁ID | 4 | 如EB524501 |
| 地址 | 1 | 0x03 |
| 功能码 | 1 | 0x0A（带10B基站信息） |
| 子功能长度 | 1 | 0x00 |
| 数据长度 | 1 | 0x29（26字节GPS+10字节基站信息，总41字节） |
| 数据内容 | 36 | 26字节GPS数据 + 10字节基站信息（MCC+MNC+LAC+CELL_ID+CSQ） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0xB5 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

### 3.3 电子锁操作指令

#### 3.3.1 查询锁状态（下行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 地址 | 1 | 0x81 |
| 功能码 | 1 | 0x2D |
| 子功能长度 | 1 | 0x03 |
| 数据长度 | 1 | 0x1F（总数据长度31字节） |
| 数据内容 | 23 | 0x2A（业务头）+ 0x15（子功能）+ 0x12（Cmd）+ 锁ID（4B）+ 003800 040000000000 + 绝对时间（6B）+ 0x23（业务尾） |
| 子功能 | 3 | 01 (需要锁回复0x0316确认信息) +1005（下行指令流水号） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0xB3 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

示例：

Plain Text FE 81 2D 03 1F 2A1512 085401AB 003800 04 0000000000 22062018154823 01469E B3 FF

#### 3.3.2电子锁查询响应（上行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 锁ID | 4 | 如EB524501 |
| 地址 | 1 | 0x03 |
| 功能码 | 1 | 0x2D |
| 子功能长度 | 1 | 0x04 |
| 数据长度 | 1 | 0X44（总数据长度68字节） |
| 数据内容 | 59 | 0x2A（业务头）+ 0x55（响应码）+ Cmd（0X62） + 锁ID + 0X01+电压1B + 锁状态1B +0x021AD1B35314+ 绝对时间（6B）+ 0x23（业务尾）+GPS数据（26B）+ 基站信息（10B） |
| 子功能 | 4 | 0X0381+1234 （对应812D下行指令流水号） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0xE1 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

#### 3.3.3 施封/解封指令（下行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 地址 | 1 | 0x81 |
| 功能码 | 1 | 0x2D |
| 子功能长度 | 1 | 0x03 |
| 数据长度 | 1 | 0x2C（总数据长度44字节） |
| 数据内容 | 36 | 0x2A（业务头）+ 0x15（CMD1）+ Cmd2（0x32=施封/0xA0=解封）+ 锁ID（4B）+ 0x01+Bill（8B）+0X1234+ Key（6B）+有效时间(1B)+备用(4B)+ 绝对时间（6B）+ 0x23（业务尾） |
| 子功能 | 3 | 01 (需要锁回复0x0316确认信息) +1005（下行指令流水号） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0x5C |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

#### 3.3.4 电子锁操作响应（上行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 锁ID | 4 | 如EB524501 |
| 地址 | 1 | 0x03 |
| 功能码 | 1 | 0x2D |
| 子功能长度 | 1 | 0x04 |
| 数据长度 | 1 | 0X44/0x48（总数据长度72字节） |
| 数据内容 | 63 | 0x2A（业务头）+ 0x55（响应码）+ Cmd（0XA1） + 锁ID + 0X01+Bill（8B）+电压1B + 锁状态1B +电机状态1B+0X04+ 绝对时间（6B）+ 0x23（业务尾）+GPS数据（26B）+ 基站信息（10B） |
| 子功能 | 4 | 0X0381+1234 （对应812D下行指令流水号） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0xE1 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

### 3.4 系统配置指令

#### 3.4.1 更改IP指令（下行）

| 字段 | 字节长度 | 取值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 1 | 0xFE |
| 地址 | 1 | 0x31 |
| 功能码 | 1 | 0x01 |
| 子功能长度 | 1 | 0x00 |
| 数据长度 | 1 | 0x35（总数据长度53字节） |
| 数据内容 | 48 | IP（15B ASCII）+ “,” + TCP端口（4B ASCII）+ “,” + UDP端口（4B ASCII）+ “,” + APN（22B，不足补0x00） |
| CRC8校验 | 1 | 示例值0x02 |
| 包尾 | 1 | 0xFF |

示例（修改IP为120.076.217.066:8601）：

Plain Text FE 31 01 00 35 3132302E3037362E3231372E3036362C383630312C383630312C0000000000000000000000000000000000 02 FF

## 四、CRC8校验规则与示例

### 4.1 校验规则

- 多项式：x⁸+x⁵+x⁴+1（对应CRC-8/MAXIM）。

- 校验范围：

- 下行指令：从“地址”字段开始，到“数据内容”字段结束（不含包头、包尾）。

- 上行指令：从“锁ID”字段开始，到“数据内容”字段结束（不含包头、包尾）。

- 初始值：0x00，无反转，无最终异或。

### 4.2 校验示例（以“设置1分钟上传间隔”指令为例）

#### 指令内容（不含包头、包尾）：

0x21 0x03 0x00 0x0700 0x3C00

#### 校验计算过程（参考提供的C语言代码）：

- 数据数组：[0x21, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x3C, 0x00]（共7字节）。

- 初始CRC=0x00。

- 逐字节计算：

- CRC = dscrc_table[0x00 ^ 0x21] = 0x8C

- CRC = dscrc_table[0x8C ^ 0x03] = 0x5A

- CRC = dscrc_table[0x5A ^ 0x00] = 0x5A

- CRC = dscrc_table[0x5A ^ 0x07] = 0x9D

- CRC = dscrc_table[0x9D ^ 0x00] = 0x9D

- CRC = dscrc_table[0x9D ^ 0x3C] = 0x7E

- CRC = dscrc_table[0x7E ^ 0x00] = 0xD5

- 最终CRC8校验值为0xD5，与指令示例一致。

## 五、附录

### 5.1 锁状态定义（LockStatus）

| 16进制值 | 状态描述 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 开锁状态 | 马达执行开锁后 |
| 0x30 | 假锁状态 | 锁杆插入未施封 |
| 0x40 | 施封状态 | 执行施封指令后 |
| 0x50 | 上锁状态 | 马达上锁后 |
| 0x60 | 解封状态 | 施封态授权后 |
| 0x7x | 报警态 | 低电/剪断/非法开锁触发 0x71 剪断报警 |

### 5.2 电压值对照表

| 16进制值 | 电压值 | 状态描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x30 | 3.3V | 严重低电压 |
| 0x31 | 3.6V | 电压低 |
| 0x32 | 3.7V | 电压正常 |
| 0x33 | 3.8V | 电压正常 |
| 0x34 | 3.9V | 电压正常 |
| 0x35 | 4.0V | 电压正常 |
| 0x36 | 4.1V | 电压正常 |
| 0x37 | 4.2V | 满电 |
| 0x38 | - | 锁无回码 |

### 5.3 核心命令字一览表

| 指令用途 | 地址 | 功能码 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录信息1 | 0x07 | 0x01 | 下行/上行 |
| 登录信息2 | 0x07 | 0x02 | 下行/上行 |
| 定时上传间隔设置 | 0x21 | 0x03 | 下行 |
| 中心授时 | 0x21 | 0x10 | 下行 |
| 更改IP | 0x31 | 0x01 | 下行 |
| 电子锁操作 | 0x81 | 0x2D | 下行 |
| 电子锁响应 | 0x03 | 0x2D | 上行 |

### 5.4 报警位定义（A0-A3字节）

| 字节 | 位 | 报警类型 |
| --- | --- | --- |
| A0 | BIT0 | SIM卡盖子拆开报警 |
| A0 | BIT2 | 锁杆打开报警 |
| A0 | BIT3 | 电压低报警 |
| A0 | BIT4 | 拆壳报警 |
| A0 | BIT5 | 锁杆剪断报警 |
| A1 | BIT2 | GPS天线故障报警 |
| A1 | BIT3 | GPS接收机故障 |
| A2 | - | 锁电量（百分比） |
| A3 | - | 锁状态（与LockStatus一致） |